ACRYLINE TOP 557 lakka

Tuote	Vesiohenteinen puolihimmeä kovapintainen hyvin täyttävä akrylaattipohjainen pintalakka. Nopeasti kuivuva ja hyvin pinottavissa. M1-luokiteltu.

Olomuoto	Vaalea samea neste, kuivuttuaan kirkas.

Soveltuvuus	Puuportaat, puulattiat, parketit, puulistat ja –ovet sekä MDF- ja kuitulevypinnat sisätiloissa. Julkiset tilat ja salit. Käytetään myös teollisissa linjoissa, joissa kuivaus tapahtuu korotetussa lämpötilassa. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys lakan valmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

TUOTESELOSTE

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n. 42 paino-%

Tiheys	n. 1,0 kg/l

Kiiltoryhmä	Puolihimmeä

Kitka 	Täyttää DIN 18032-2 normin.

Varastointi	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Varastointikestävyys 12 kk. Suojeltava jäätymiseltä.

Levitysmenetelmä	Tarkoitukseen soveltuvalla lastalla, pensselillä tai ruiskuttamalla.

Riittoisuus	Sileät pinnat 8-12 m2/l

Ohentaminen                Pintalakkaus max 5 %. Pohjalakkaus 10-20 %.

Kuivumisaika	Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.

Maalausolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +18C° ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70%.

Käsittelyohje	Tuote on sekoitettava hyvin välttäen vaahtoutumista. Ohennetaan tarvittaessa vedellä, max.5 %.

Tuotetta voidaan käyttää vesi- ja liuotinpetsien kanssa.

Pohjustus 	Pohjalakkaukseen tuotetta voidaan ohentaa 10 – 20 %.

Ympäristönsuojelu	Nestemäinen lakkajäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät kuivat lakka-astiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Käyttöturvallisuus 	Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote

Tulenarkuus 	Ei palava

EU VOC raja-arvo	(cat A/e) 130g/l (2010). Käyttövalmiin tuotteen VOC <130 g/l.

Kuljetus 	Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.

|  | 23 oC | 40 oC |
| --- | --- | --- |
| Hiontakuiva | 30 min | 10–20 min |
| Pinkkauskuiva | 1–2 h | 40–60 min |

Kemikaalikestävyys      DIN 68861 Part 1/B:

Ohenne	Vesi

Välineiden pesu	Vesi

Värisävyt	Sävytettävä

Pakkauskoot                   3 L ja 15 L pyöreät muoviastiat, 1000 L kontti.

Ammoniaki 10%	     2 min          Etanoli 50%    1 h	      Muste    16 h

Sitruunahappo 5%    1 h              Oliiviöljy        16 h	      Vesi        16 h

Käyttöohjeet